门禁考勤一体机

(联网型)

使

用

说

明

书

安装使用前请仔细阅读本说明书

- 安装指南:

- 1个内置读卡器，2组W26接口，2组门磁输入，2组开门按钮输入，2组继电器输出，1组门铃接口和1组RS485通讯接口。

- 可重新定义IO接口。如：W26接口可定义为W26标准输出或输入；继电器可定向为门禁.

4、汉英双语菜单，使用方便

- 全中英文双语菜单界面，带背光；可显示刷卡人姓名和工号。

- 有公共短消息和个人短消息发布功能。

- 带时钟修正参数，可确保实时钟长时间准确。

主菜单

|—时钟管理

|    |—设置时间

|    |—误差校准

|    |    |—无需调整

|    |    |—每天调快

|    |    |—每天调慢

|    |—报闹时间

|    |    |—闹铃01->

|    |    |    |—开启闹铃

|    |    |    |—报闹时间

|    |    |    |—持续时间

|    |    |    |—闹铃星期—星期日…星期六。

|    |    |—闹铃16->

|    |    |   （同上）

|—卡片管理

|    |—增加卡片

|    |—修改卡片

|    |—删除卡片

|

|—系统设置

|    |—设备机号

|    |—背光模式—关闭、常开、自动、时区

|    |—发音提示—键盘音、闹铃音、提示音

|    |—通讯速率—4800bps、9600bps、19200bps

|    |—记录选项—进门记录、出门记录、事件

记录、记满循环、禁止相同、容量预警

|    |—菜单密码

|    |—资源统计

|    |—清除系统

|    |—软件升级

|

|—门禁管理

|    |—设置门1

|    |    |—权限设置

|    |    |    |—时段表—（时段0——时段31）

|    |    |    |—时区表—（时区0——时区63）

|    |    |    |—节假日

|    |    |    |应用群组0—应用群组15）

|    |    |

|    |    |—管制类型—进出双管、进入单管、

|    |    |—进入方式—只需刷卡、只需密码、

|    |    |—门磁类型—门磁常开、门磁常闭、火警常开、火警常闭、无效

|    |    |—开门按钮—常开、常闭、无效

|    |    |—开门时间

|    |    |—关门时间

|    |    |—首入常开—开启首开、关闭首开

|    |    |—胁迫密码

|    |    |—开门密码

|    |

|    |—设置门2

|    |     （同上面 设置门1）

|—端口设置

|    |—继电器1—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—继电器2—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—W26接口1—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效

|    |—W26接口2—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效

|    |—本机读卡—进门1、出门1、进门2、出门2、无效

|

|—菜单语言—简体中文，English

接线图:

JP1接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +V | 红 | 电源正（推荐+12DCV） |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | LS1 | 蓝 | 继电器输出1 |
| 4 | LS1 | 紫 | 继电器输出1 |
| 5 | RS485+ | 黄 | 485通讯正 |
| 6 | RS485- | 绿 | 485通信负 |
| 7 | BELL | 灰 | 门铃 |
| 8 | BELL | 灰 | 门铃 |

JP2接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +V | 红 | 电源正 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | DATA0 | 绿 | W26数据线 |
| 4 | DATA1 | 白 | W26数据线 |
| 5 | OP1 | 黄 | 开门按钮1 |
| 6 | MC1 | 橙 | 门磁1 |

JP3接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA0 | 绿 | W26数据线 |
| 2 | DATA1 | 白 | W26数据线 |
| 3 | OP2 | 黄 | 开门按钮1 |
| 4 | MC2 | 橙 | 门磁1 |
| 5 | LS2 | 蓝 | 继电器输出2 |
| 6 | LS2 | 紫 | 继电器输出2 |

一体机接线说明