单门门禁控制器

用            户            使            用             手            册

感谢你使用本公司产品，本手册将指导你正确使用该单门门禁控制器，安装使用前请仔细阅读本说明书

- 产品功能简介：

本产品为独立门禁一体机，专门为电动门锁及安全防范系统而设计，支持感应卡（EM卡、IC卡）开门、密码开门、感应卡+密码开门；用户可以自选某一种开门方式，功能强大，安装方便，外观新颖，适用于办公室，家庭，机房，小区以及公共场所的首选理想门禁装置；本机特点：

- 使用卡或密码，卡加密码开门。

- 可以外接一个维根26读卡器，实现进出读卡。

- 卡片与密码容量有： 2000（出厂默认）、8000（需另定购）。

- 恢复出厂参数设置，已加入的密码与开门卡片不会丢失，解决需重新发卡的烦脑。

- 自动门专用COM－NO干结点输出。

- 本机电气参数：

接入工作电压：DC12V（宽限9V~12.5V）。

待机电流：<150mA。

- 本机LED指示说明：

  - 红灯：电源指示常亮。

  - 绿灯：开锁状态。

  - 黄灯：等待操作命令执行。

- 操作指南：

  - 进入管理状态：按0*1234#（初始密码为1234）黄灯闪烁，绿灯变亮；退出管理状态，按0*#退出，绿灯熄灭。

  - 修改管理密码：先按0*1234#，再按1*新密码#，密码（4~6位数），然后再次输入0*新密码#方能有效。例如管理密码为6789，则按1*6789#再次输入0*6789#确认有效。

  - 添加开门密码：先按0*1234#，再按2*开门密码#，密码为（4~6位数），输入该命令后，添加一组开门密码，也可以再连续输入多组开门密码，例如开门密码#，添加多组密码。

  - 删除一组开门密码：先按0*1234#，再按3*密码#输入该命令后，删除一组密码后也可以连续输入：开门密码#，删除多组密码。

  - 删除所有开门密码：按3*9*9#即可全部删除密码。

添加开门卡

  - 直接加开门卡方法：先按0*1234#，再按4*1#读卡，刷卡成功，蜂鸣器长鸣一声，然后可以连续刷卡。

- 卡加个人密码开门方法：先按0*1234#，再按4*3#读卡，刷卡成功，蜂鸣器长鸣一声，然后可以连续刷卡，附加密码必须在第一次读卡时输入4~6位数密码。（注此密码为所有卡的同一密码，需将更改为自已的密码，其操作为刷已注册后输入密码开门后在绿灯闪亮其间输入*1*新密码#就可更改卡加不同的密码，开门时需刷卡加密码再按#号开门。(注：密码或卡加密码开门必须都要带#号开门。)

删除卡片：

- 删除一张开门卡：先按0*1234#，再按5*卡号#（卡号为卡片上数字的10位数，加卡时请把卡片的前10位数字记录下来写在卡片上方便后续删除此卡），不能直接将卡刷卡删除。

- 删除所有开门卡：先按0*1234#，再按5*9*9#，删除成功，蜂鸣器长鸣一声。

- 删除所有密码和卡：先按0*1234#，再按6*9*9#，删除成功，蜂鸣器长鸣一声，黄灯闪烁，过两秒又长鸣一声，黄灯变灭。

设置其它参数：

  - 设置常开模式：先按0*1234#，再按8 * 密     码#（密码为4－6位数，初始密码为1234）， 开启需在开门保持时间内输入8*密码#才有效，取消按8*密码#。

b)设置开锁延时时间：先按0*1234#，再按9 *时间#（默认时间为5秒，可设置1-99秒内）。

  - 设置胁迫密码报警：先按0*1234#，再按13*胁迫密码#（密码为4~6位数），启动按胁迫密码#，警铃响，解除关闭请将电源断电重新加电即可。

  - 检测门长时间未关闭，需接门磁或带反馈的电锁，此时绿灯不停的闪烁，直到门关好后才熄灭。闯入报警蜂鸣器不停响，解除报警功能需读合法卡（开门有效卡）关闭。

  - 恢复出厂参数，先按0*1234#，再按12*# ，蜂鸣长鸣一声，绿灯变灭，管理密码，开锁时间等参数恢复为默认值，此时已添加的开门卡与密码等都不会丢失。

复位键(RESET):按下复位键1秒，蜂鸣器长鸣一声，管理密码开锁时间等参数恢复为默认值，此时已添加的开门卡与密码等都不会丢失；按下复位键3秒，即内部所有数据将格式化将被删除。

接线图：