门禁机说明书

（产品出厂不配带红外遥控,需要用遥控功能请联系）

特性参数：

- 工作电压：直流DC11V－DC13V         2、待机电流：<60mA

3、ID卡或EM兼容卡，读卡距离0－10CM（距离取决于线圈及安装环境）

4、容量：登录卡1张、删除卡1张，用户卡2000、5000、1万张。

5、通过红外遥控功能，可以单独删除用户卡   6、开门方式：刷用户卡开门、出门开关开门

7、输出方式：继电器输出（开关量）；开锁时间1S、5S、15S、反转，四种方式可调

8、工作温度：40℃—25℃               9、遥控接收距离：3M

10、待机时，红灯以1HZ的频率闪灭         11、两个读卡线圈接口，可实现双向刷卡功能

增加\修改管理卡操作

一、增加卡、删除卡丢失、遥控密码忘记后怎么办？

可以重新设置功能卡，操作步骤为：

先断电——>再将1号拨码拨到ON位置，然后通电（灯闪，蜂鸣提示）——>再将1号拨码拨到OFF位置，（灯不闪，蜂鸣停）——>连续刷两张新卡，则第一次刷卡为登录卡、第二次刷卡为删除卡，同时系统遥控密码恢复为123456。

加卡\删卡步骤

操作方式为：刷增加卡一次（蜂鸣叫一次，变灯）——>连续刷用户卡，则此卡即为用户卡（登录成功，则蜂鸣叫一次，亮一下绿灯），——>要退出发卡操作，只需再刷一次增加卡。注：强烈建议将用户卡号登记抄录，这样可方便日后管理。

删除用户卡:用删除主卡先刷一下连续刷要删除的用户卡,最后刷一下删除主卡确定.

二、将所有用户卡都删除，操作步骤：

将删除卡在读卡器上保持5S时间，此时灯连续闪烁——>5秒后移开，蜂鸣器长叫一声，则所有的卡全部删除。

红外遥控操作说明：（购买遥控和机器红外接收头才可以使用）

注：以下操作说明中XXXXXX表示系统密码；XXXXXXXXXX表示ID卡前十位卡号，按键有效绿灯闪亮一次、蜂鸣器叫一次。

1、进入系统：按XXXXXX OK——>绿灯亮。（XXXXXX即为系统密码，初始值为123456）

2、增加用户卡：按1，绿灯闪烁，按XXXXXXXXXX OK，或直接刷卡，操作完毕按C退出系统

3、删除用户卡：按2，绿灯闪烁，按XXXXXXXXXX OK，或直接刷卡，操作完毕按C退出系统

4、修改系统密码：按3，XXXXXX（六位新密码）OK，蜂鸣几次，自动退出系统

5、门常开常闭开启：按4，此操作后将自动退出系统（再次刷卡或出门按钮启动一次，常开常闭功能取消）

6、删除所有用户卡：按7，此操作后将自动退出系统，蜂鸣器连续叫几次

其它：任何时候按C或15秒钟无操作将自动退出，进入遥控状态时绿灯亮，按键有效，蜂鸣器叫一声，绿灯闪一次；非法按键，蜂鸣器叫两次，红灯闪两次

3、灯一直闪烁，表示旁边有卡，请移开卡。

端口指示图：