什么叫反潜回(防尾随）？如何实现反潜回？

反潜回是门禁系统的一种防尾随功能。有些特定的门禁场合，要求执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。

反潜回的特性：

如果某个人跟随别人进入这个门，自己没有刷卡。下次，他就无法刷卡出来，即使他的卡是有效卡。
同样，如果跟随别人出去，自己不刷卡，则下次也就进不来了。

如果某个人刷卡进入这个门后，把卡从窗户递给了外面的人，这个外面的人也无法通过刷这张卡进入这个门。

如果一个人刷卡后不进门，下次也不给他进了。

该功能一般用于部队，国防科研等管理严格的场合。

以上讲的是最常见的门内外反潜回。蓝本华的双门和四门控制器还可以做到同一台控制器的两个门互为反潜回。即：执卡者从A门进入，必须从B门出来。这个功能主要用于通道管理和门票管理

什么叫互锁？如何实现 AB门互锁 或者 多门互锁功能

所谓“互锁”就是两个，其中一个门必须关好后，才能刷卡或者按按钮打开另外一道门。是防尾随功能的一种，该功能主要用于 银行储蓄所 金库等严格场合。互锁又叫“AB门互锁”“二门互锁”“二道门”。

特征：两个门都关好，同时刷卡想打开两个门，系统只允许一个门打开。
          一个门未关好前，另外一个门无法刷卡开门的。

备注：要实现互锁功能，门禁控制器所对应的门必须安装门磁(或者使用带门磁的电锁)，并将信号连接到控制器。

互锁功能，仅限于同一个控制器的不同门之间，不同蓝本华控制器之间的不同门是不能设置互锁的。