门禁用的非接触 IC 卡 ( 感应式 IC 卡 ) 读卡器是门禁系统的重要组成部分 , 是门禁系统信号输入的关键设备 , 如果把门禁系统比做一个人的话 , 读卡器就好比人的眼睛 . 关系着整个门禁系统的稳定性 。如果一个门禁系统控制器和电锁都不错 , 如果读卡器的质量有问题 , 同样会引起门打不开等情况 , 影响工程的验收和使用 .  

注意事项一 : 是选购国产读卡器还是进口读卡器 ? 

真正的进口读卡器 , 技术比较成熟 , 产品的返修率低 , 外观设计比较精美耐看 . 缺点是 : 产品的价格昂贵 , 服务没有国产读卡器及时 , 而且必须使用配套品牌的进口感应卡 , 进口感应卡也比较昂贵 . 除非客户指定使用某个进口品牌的读卡器 , 笔者建议使用国产读卡器 , 但是一定要选择国内品质信誉和服务均不错的厂家提供的读卡器 . 国产读卡器的外型这两年也有长足的进步 , 快跟上国际流行的款式了 . 进口的读卡器是国产读卡器价格的 6-10 倍 , 进口卡片价格是国产卡片的 10-20 倍 . 国产读卡器和卡片的核心芯片都是采用国外的射频芯片加工的 , 国内还不具备该领域的芯片的开发和生产能力 . 进口读卡器建议使用 Inddala(Motrola) 605 型号读卡器和 HID 6005 读卡器 , 相对而言性价比会好一点 .很多国产读卡器随便贴一个国外不存在的品牌 , 标一个产地某某国家 , 或者还有一个假的产地证明 , 这种挂羊头买狗肉的事很多 , 工程商要留意 . 不要花了冤枉钱 , 还没有买到好产品 , 惹来不少麻烦 . 

注意事项二 : 购买符合国际标准的 Wiegand 26bit 读卡器  

射频读卡器现在国际通行的接口协议标准是 wiegand 26bit , 有部分国产和台湾读卡器采用 485 或者 ABA 磁条格式 . 或者其他 bit 位数的 , 笔者建议采用 wiegand26 读卡器 , 进口读卡器例如 Indala HID 等全部遵守该协议 , 无论国产或者进口控制器几乎 99% 都遵从该协议 , 如果采用非标准的接口协议会为以后的系统升级和维护带来很大的兼容性问题 , 也不建议您采购有多种输出格式的读卡器 , 避免使用时引起紊乱 . 多种输出格式的读卡器只是厂家出于节约开发制版成本等商业角度考虑而进行的设置 , 并不是真正意义上的功能强大 . 采用符合国际标准的 wiegand 26 的读卡器可以为您系统的稳定性和以后更换读卡器 升级 维护带来很大的便利 .  

注意事项三 : 是选用 ID 卡读卡器还是 IC 卡读卡器 ?  

ID 卡读卡器是只读非接触 IC 卡的俗称 ,IC 卡读卡器是可读可写非接触 IC 卡的统称 .ID 卡和 ID 卡读卡器的性能价格比和感应距离要好于 IC 卡和 IC 卡读卡器 . 如果只是用于门禁和考勤 或者停车场一卡通 , 建议使用 ID 卡读卡器和感应卡 .. 如果需要兼容非定额消费一卡通就只能采用 IC 卡读卡器和感应卡了 . ID 卡市面比较流行且性价比好的是 EM 卡 . IC 卡读卡器和感应卡建议采用 PHILIPS 的 MIFARE 1 ( 简称 M1) 其他 logic 或者 TI TM 卡市场占有率偏低 , 不建议采用 .  

注意事项四 : 不要单从外观来判断国产读卡器的质量 .  

国内读卡器大多采用公共模具 , 或者抄袭国外读卡器外型 . 模具是大家通用的 , 谁都可以买到外壳 , 所以即使同一外型的读卡器可能产自不同的厂家 , 服务和质量也是不一样的 . 工程商必须对读卡器有一个详细的了解 , 不要单从外型和价格上进行分辨 . 建议工程商从购买门禁控制器的地方购买读卡器 , 一般门禁控制器厂商要么会配套销售或者生产与其品质标准相近的读卡器 . 那么 , 怎样判断一个读卡器的品质呢 ? 笔者认为 , 有些国产读卡器为了追求生产低成本 , 采用模拟电路替代射频基站芯片 , 这种读卡器运行电流大 , 容易死机或者被损坏 , 不建议选用 . 建议选用采用 U2270B 进口射频基站芯片的读卡器会好一些 . 当然 , 另外还要从您以前采购的厂家的读卡器的半年以上的使用时间和返修率以及该厂家的品质标准和口碑来进行判断 . 另外 , 读卡器是一种长时间使用的设备 , 电路设计中一定要有防死机的电路进行保护 , 这点也是要注意的 .  

注意事项五 : 是选用封胶的还是不封胶的读卡器 ?  

建议选用不封胶的读卡器 . 理由是 : 即使封胶了 , 蜂鸣器还是裸露在外面的 , 这里进水也会损坏读卡器 . 封胶采用的材料是树脂类的 , 国内一般都采用手工封胶固化剂混和不均匀 , 国内的树脂材料价格便宜但质量不好 , 长时间使用后会有导电性 , 使得读卡器运行混乱或者死机 , 进口树脂价格昂贵国内厂家一般不愿意采用 , 平摊到每个读卡器要十几块成本 . 还有 , 封胶成为某些厂家的 ” 遮羞布 ”, 将粗劣的电路板设计工艺给掩盖起来 , 甚至将返修板重新封胶进行销售 . 此外 , 封胶也不适合设备散热 , 对读卡器的性能也是有影响的 . 所以 , 除非特殊场合一般没有必要一定要采用封胶的读卡器 . 特殊场合对读卡器进行一些防水保护就可以了 .