# 主要技术参数

1)电源电压：AC220±10% V、50HZ

2)驱动电机：直流电机 24V/40W

3)工作环境温度：-15OC - 60 OC

4)相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露

5)输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA

9)通行速度： 30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式）

10)闸门开、关时间： 翼闸0.8秒，摆闸1－2秒

系统参数设置操作说明

闸机板参数设置说明：

控制板上电后LCD屏上显示默认状态，默认状态显示控制板此时的“工作模式”（摆闸，对开摆闸，翼闸三种工作模式），以及出，入口通行次数等参数。

控制板上共有5个操作按键，“菜单”“上”“下”“确定”“取消”。

按键说明：

菜单：用于进入菜单设置项

上  ：用于向上移动菜单项

下  ：用于向下移动菜单项

确定：用于进入菜单项设置项或确定当前修改值

取消：用于返回上一级菜单或取消当前操作

菜单的操作：

按“菜单”键，进入密码输入界面，默认密码为：上上下下上下。输入该6位密码，按“确定”即进入菜单。进入菜单后按“上” “下”选择某项功能菜单再按“确定”即可进入功能或数值更改界面，通过按加减键选择或调整到相应数值。

例：要更改闸机工作方式：进入菜单，选择菜单里面“闸机工作方式”—— 按“确定”（显示当前工作方式）—— 再按“确定”进入修改工作方式选择界面——按“上”或“下”选择对应工作方式 ——按“确定”修改成功 —— 设置完成后按“取消”退出（不按取消键，系统会在15秒后自动退出）。

- 系统菜单说明：

- “出入口进出方向配置”：

设置闸机左边为入口还是出口；右边为入口还是出口。

- “出入口通行配置”：

设置闸机两边（入口和出口）是否允许通行。

- “闸机工作方式”

设置开闸方式，为红外开闸，还是刷卡开闸。

- “出入口记忆功能配置”

开启或关闭出入口通行时是否具有记忆功能，一般用于刷卡开闸时，在一个人刷卡还未通过的情况下，是否记忆其他人的刷卡情况。“禁止”则为第一个刷卡人通过以后，第二人刷卡才能有效；“允许”则为多少个人刷卡即允许连续多少个人通过。

- “出入口开启时长”

设置开闸后，无人通行，闸机自动关闸的时长。

- “计数器复位”

清空入口/出口通行次数，重新计数。

- “设备机号”

控制板的设备号。一般不用设置。

- “设备信息”

显示控制板的基本信息，如类型，型号等信息

- “闸机类型”

设置闸机的类型，共三个类型“翼闸” ，“摆闸”（单摆） ， “对开摆闸” ；是什么闸机就应设置成相应类型才可正常工作 。 默认为 “翼闸”类型。

- “系统初始化”

初始化控制板参数，初始化成功后，控制板参数恢复出厂设置。

- “左边通行语音”

设置从左边通行时闸机需要播放的语音。如：把从左边通行时让闸机播放“欢迎光临”。

- “右边通行语音”

设置从右边通行时闸机需要播放的语音。如：把右边通行时让闸机播放“一路平安”。

- “测试语音”

自动依次播放控制板里面的语音，播放完后自动退出。

- “电机转速”

用来设置电机的运转速度，值越小速度越慢。

- “电机全速运行时长”

用来设置电机开闸与关闸的过程中电机运行最高速的时间。

如：摆闸中开闸时摆杆需运行1S钟，电机全速运行时长设为0.8S，电机运行0.8S后降速运行直至到位，这样避免摆杆到位后突然降速引起的晃动。

- “电机最长运行时间”

设置电机一次运行的最长时间，（控制板因外部检测出现故障或其他原无信号时）防止电机一直空转，默认为10S。

- “允许红外重叠时间”

设置允许同时挡住2个红外的时间，由于某些闸机红外之间间距短（比如左红外与防夹很近），防止人体同时挡住2个红外语音会误报，

- “延时关门时长”

用来设置人正常通行通过闸机后多长时间关闸，单位为“秒”，默认为0，不延时，即人通过以后马上关闸。

- “开闸信号类型”

脉宽开闸：检测到一个信号（脉冲）过了后才开闸。

高电平开闸：检测到信号即开闸。

- “闸机测试”

反复开闸关闸测试，主要用于测试闸机控制板稳定性和老化测试，用户无需使用。

注：1.未经许可，系统上不得添加外围设备； 2.若在调试过程中，调试结果与所述功能不一致，请参阅常见 故障及排除一节。

通道闸常见故障处理及日常维护

5.1刷完卡后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下，开信号线是否有掉落，查看主板上面的开信号指示灯是否有收到开的信号。

5.2方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线

5.3通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。

5.4通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。

5.5刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后，会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。

6．设备操作说明

6.1 设备投入使用之前必须先通过功能调试，调试正常后方可投入使用；

6.2 设备上电时，严禁在通道内站人；

6.3行人读卡通行时，在方向指示器标志未转成绿色，严禁进入通道；

6.4行人通过通道时，不要在通道中间长时间逗留；

6.5通过闸道时，不要拥挤，人与人之间应保持一定距离；

6.6严禁不读卡，并快速通过闸道；

6.7建议在设备工作显眼处标识本机通行须知，指导通行者安全有序通过闸机通道；

6.8设备未工作时要妥善管理好，严禁敲击、摇动设备；

6.9设备处于关闭状态时，严禁用力推拉或撞击闸门；

！   警告：

- 有雷电时请勿使用本机，以防损坏本机； - 要确保系统保护地可靠接上，以防造成人身伤害

7．常见故障及分析

基础概念：

- 限位光电开关：（翼闸用于位置控制）共有3条线，其中2条电源输入，棕色：+12V、蓝色：GND和1条信号输出，当感应头碰到磁铁或金属物体（感应距离2-4mm）时输出+12V，反之为0V。

B、	电机：DC24V直流减速电机，正常工作时空载电流为300mA左右，负载电流小于1.2A。

C、圆柱型光电开关：（报警和防夹信号检测之同）由发射端和接收端组成，发射端有2线电源输入（棕色：+12V、蓝色：GND），供电正常指示灯常亮；接收端有2条线电源输入（棕色：+12V、蓝色：GND）和1条线信号输出（黑线），当人通时该区域时，即隔断时有信号输出指示灯变亮输出+12V，反之为0V。

D、园柱型反射式光电开关：（作用同上）共有3条线，其中2条电源输入，棕色：+12V、蓝色：GND和1条信号输出，当人经过反射式光电开关时（反射距离为10-20mm）输出+12V，反之为0V。

1．上电后摆臂来回转动或开闸后不限位

1）确定限位光电开关是否受强光照射（一般指在室外安装调试）：

2）测试限位光电开关：

A、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电！检查接线座有无松动或接触不良；

B、用铁片放在光电开关前端（注意要靠近检测面），看光电开关上面的灯是否亮，如果不亮说明光电开关坏，如果亮就适当调整光电开关的位置。

3）检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠；

4）限位光电开关和连线都正常则主板损坏。

2．给有效开闸信号后闸机无动作

1）主板指示灯正常，当给有效开闸信号时，指示灯会变成绿色箭头，闸机无动作：

检测方法：检查电机连接线是否连接好，如果电机线有连接好，用手模电机尾部，电机是否在转动，如果在转动说明电机线接反了，重新把电机线正负接一下，如果电机不转，直接用24V电源接到电机上，如果电机还是不转，就说明电机损坏，如果电机有转，说明主板上电机驱动芯片有问题，联系我们更换主板。

2）主板指示灯均不亮，看开关电源到主板的连线是否正常，如果主板上24V接线端有电压，检查保险管是否正常，如果保险管损坏，更换保险管，如保险管正常，说明主板损坏，更换主板。

3、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位

当行人通行过后闸机不立即复，延时一定时间后才关闸，说明出向红外工作不正常。

检测方法：首先检测圆柱型光电开关及是否对通；有信号输出时主板上的左红外或右红外指示灯会变亮，否则主板损坏；检查主板参数是否设置成带记忆；

当行人退过闸机过闸片后，闸机立即复位，说明防夹与左或右红外接反了，检查与主板的连线。

4、断电后闸机不动作

1）检测干电池的电压（不低于DC9V）；

2）检查线路是否松动或脱焊，检测电池接线端子两端的电压

输出（不低于DC9V），否则控制板损坏。

5、断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转

1）检测干电池的电压（不低于DC9V）；

2）分别检测左、右开到位限位光电开关及主板。（见1、）

3）摆臂反转，电机线反接一下。

6、联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸

1）机器调成红外开闸模式了，进菜单把闸机工作方式改成刷卡开闸。

7、联机时开闸两台闸机不同步，

检查联机线，线路是否松动或脱焊。

8、刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸

进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

9、闸机开闸后很长时间不关闸

1）检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）

2）检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

10、开闸行人通过时报警

1）检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）；

2）检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。

10、开闸行人通过时报警

1）检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）；

2）检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。

摆闸/翼闸接线图